МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІНСТРУКЦІЯ№ 3

про заходи пожежної безпеки у приміщеннях

м. Мена

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

29 листопада 2021 р. № 436

Інструкція № 3

про заходи пожежної безпеки у приміщеннях

- Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі приміщення Корюківської міської ради і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та особами, які знаходяться у приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом Корюківської міської ради.

- Вимоги пожежної безпеки

Меблі та обладнання мають розміщуватись таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади та апаратура мають експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій підприємств-виготовлювачів.

У разі виявлення пошкоджень електромережі, вимикачів, розеток та інших електровиробів їх слід негайно вимкнути та вжити заходів щодо приведення у пожежонебезпечний стан.

Горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів; 0,15 м від приладів центрального водяного опалення; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники мають вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

Система автоматичної пожежної сигналізації має утримуватися у працездатному стані.

У приміщеннях не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;

- палити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

- використовувати електронагрівальні прилади.

Відповідальний за протипожежний стан приміщення

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

У випадку пожежі терміново повідомити Державну пожежно-рятувальну службу по телефону 101, чітко вказавши при цьому:

адресу,

кількість поверхів,

місце виникнення пожежі,

наявність людей,

своє прізвище.

Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію, голову Корюківської міської ради

Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей. Вимкнути, у разі необхідності, струмоприймачі та вентиляцію.

Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

Організувати зустріч підрозділів Державної пожежно-рятувальної служби та надати їй допомогу у локалізації та ліквідації пожежі.

Виконуючий функції служби охорони праці