МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інструкція

з охорони праці № 7

при роботі з

персональним комп'ютером

м. Мена

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

29 листопада 2021 року № 436

    - ІНСТРУКЦІЯ № 7

із питань охорони праці при роботі з

персональним комп'ютером

І. Загальні положення

1.1. Інструкція інструктажу з питань охорони праці при роботі з персональним комп'ютером в міської ради (далі - Інструкція) встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональним комп’ютером (далі – ПК) і поширюється на всіх працівників міської ради.

1.2. Інструкція використовується під час проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів працівників міської ради.

1.3. Під час роботи на ПК, до складу яких входять відеотермінали (дисплеї), на працівників міської ради можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.3.1. Підвищений рівень електромагнітного, рентгенівського, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань.

1.3.2. Підвищений рівень статичної електрики.

1.3.3. Підвищений рівень запиленості та аероіонів у повітрі робочої зони.

1.3.4. Підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини.

1.3.5. Підвищений рівень шуму (від вентиляторів, аудіоплат тощо).

1.3.6. Несприятливий розподіл яскравості в полі зору.

1.3.7. Фізичні та нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.4. Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачити додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об’єктивних і суб'єктивних ознак втоми та зниження працездатності.

1.5. При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основу роботи з ПК слід вважати таку, що займає не менше 50% часу впродовж робочого дня.

1.6. Екран відеотермінала повинен знаходитися не ближче 600 мм від очей користувача (пропонується – 600-700 мм).

1.7. Висота робочої поверхні стола має бути в межах 680-800 мм. Стіл повинен мати простір для ніг шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг не менше 650 мм.

1.8. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні стола на відстані 100-300 мм від краю, повернутого до користувача. Під електричні принтери необхідно підкладати килимки для гасіння вібрації та шуму.

1.9. Для зменшення несприятливого впливу на користувача пристроїв типу «миша» (вимушена поза, необхідність постійного контролю за якістю дій) потрібно забезпечити велику вільну поверхню стола для переміщення «миші» і зручного упору ліктьового суглоба.

1.10. У приміщеннях з ПК слід щоденно проводити вологе прибирання.

1.11. Неприпустимим є підключення ПК і периферійних пристроїв до звичайної двопровідної електромережі, в тому числі з використанням перехідних пристроїв.

1.12. У приміщеннях, де одночасно експлуатуються більше п’яти ПК, повинен бути встановлений аварійний резервний вимикач.

- ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути робоче місце, перевірити, чи достатньо воно освітлене, та прибрати сторонні предмети. Перевірити правильність розміщення стола, стільця та апаратури (відеотермінал і процесорний блок повинні стояти не на краю стола, положення клавіатури та відеотермінала й кути їх нахилу мають відповідати побажанням користувача).

2.2. Візуально перевірити загальний стан апаратури, справність електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток.

2.3.  Приєднати (за необхідності) до системного блока необхідну периферійну апаратуру  (усі кабелі, що з’єднують системний блок з іншими пристроями, слід вставляти та виймати тільки при вимкненому ПК й інших його пристроях).

2.4. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати та повідомити про це свого безпосереднього керівника.

2.5. Підключити ПК до мережі електроживлення трьохполюсною вилкою, яка має заземлення.

- ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Увімкнути апаратуру ПК вимикачами на корпусах у послідовності: периферійне обладнання (принтер, сканер тощо), відеотермінал, процесорний блок.

3.2. Відрегулювати яскравість свічення екрана відеотермінала, мінімальний розмір світної точки, фокусування, контрастність.

3.3. При роботі з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрана відеотермінала) найбільш фізіологічним є зображення чорних знаків на світлому фоні.

3.4. Для нейтралізації зарядів статичної електрики у приміщенні, де виконуються роботи на ПК, доцільно збільшувати вологість повітря за допомогою кімнатних зволожувачів. Не бажано носити одяг із синтетичних матеріалів.

3.5. Для зниження напруженості праці на ПК необхідно рівномірно розподіляти характер робіт відповідно до їх складності.

3.6. Під час експлуатації лазерних принтерів забороняється:

3.6.1. Використовувати папір, питома вага якого виходить за межі рекомендованої.

3.6.2. Використовувати рваний, зморщений або папір з нерегулярними отворами від діркопробивача чи степлера.

При зминанні паперу відкрити кришку і обережно витягнути лоток з папером. Доцільно також бути уважним, щоб не обпектися під час витягання аркуша із термозакріплюючого пристрою.

3.7. Необхідно дотримуватися правил зберігання картриджів згідно з інструкцією виробника. Забороняється:

3.7.1. Зберігати картридж без упаковки.

3.7.2. Ставити картридж вертикально.

3.7.3. Перевертати картридж етикеткою донизу, відкривати кришку валика та торкатися її.

3.7.4. Самому заповнювати використаний картридж.

3.8. Для зменшення негативного впливу на здоров’я працівників міської ради факторів, пов’язаних із роботою на ПК, необхідно раціонально організувати режим праці та відпочинку. Через кожні 60 хвилин безперервної роботи слід установлювати перерви на 10 хвилин.

3.9. Забороняється:

3.9.1. Захаращувати робоче місце і проходи сторонніми предметами.

3.9.2. Класти будь-які предмети на ПК, відеотермінал, принтер.

3.9.3. Закривати будь-чим вентиляційні отвори апаратури.

3.9.4. Переключати з’єднувальні шнури апаратури при включеному живленні.

3.9.5. Допускати попадання вологи на апаратуру.

3.9.6. Включати охолоджену (принесену з вулиці в зимовий час) апаратуру.

3.9.7. Самостійно відкривати та ремонтувати апаратуру.

3.9.8. Відмикати обладнання під час його роботи.

- ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи користувач повинен виконати наступну послідовність операцій:

4.1.1. Провести закриття всіх активних завдань.

4.1.2. Виключити живлення системного блока, відеотермінала та всіх периферійних пристроїв.

4.1.3. Відключити ПК від мережі живлення.

4.2. Повідомити своєму безпосередньому керівникові про виявлені несправності, що мали місце під час роботи.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправностей заземлення, пошкоджень у мережі електроживлення, ознак диму, запаху гару вимкнути апаратуру й повідомити про аварійну ситуацію своєму безпосередньому керівникові. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути апаратуру ПК і витягнути штепсельні вилки з розеток.

5.2. Негайно повідомити про те, що трапилося, безпосередньому керівникові та черговому пожежного поста за тел. 202-71-53.

5.3. Якщо під час аварії постраждали працівники секретаріату міської ради або інші особи, за необхідності, викликати швидку медичну допомогу, до прибуття якої надавати першу допомогу.

Виконуючий функції служби охорони праці