[image: image2.jpg]




	
	
	
	[image: image1.jpg]



	ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.»
вул. О. Молодчого, 12, м. Чернігів, Україна, 14013

т. (0462) 676-250, факс 676-250

Е-mail: arhitrav@ukr.net    Web: http://www.arhitrav.com.ua



	
	
	[image: image3.jpg]



Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Детальний план планування території для розміщення культової будівлі

в м. Мена по вул. Корольова № 6б, орієнтовною площею 0,40 га.

Альбом № 1

Детальний план території

29-19-ДТП



	
	
	

	
	
	

	
	
	
Чернігів-2019


Замовник: Менська міська рада Менського району Чернігівської області
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Детальний план планування території

для розміщення культової будівлі

в м. Мена по вул. Корольова № 6-б,

орієнтовною площею 0,40 га.

Альбом № 1

Детальний план території

29-19-ДТП

	Позначення
	Найменування
	Сторінка

	29-19-ЗМ
	Зміст
	

	29-19-СП
	Склад проекту
	

	29-19-ПД
	Підтвердження ГАПа
	

	29-19-ВУ
	Відомості про учасників проектування
	

	29-19-ЗП
	Загальні положення
	

	29-19-ДТП.ПЗ
	Пояснювальна записка
	

	
	
	

	
	Основні креслення:
	

	29-19-ДТП
	Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту. М 1:2000
	арк. 1

	29-19-ДТП
	План існуючого використання території. 

Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:500
	арк. 2

	29-19-ДТП
	Схема планувальних обмежень

Проектний план. План червоних ліній. М 1:500
	арк. 3

	29-19-ДТП
	Схема організації руху транспорту і пішоходів. Креслення поперечного профілю проїздів. М 1:500
	арк. 4

	29-19-ДТП
	Схема інженерних мереж та споруд. М 1:500
	арк. 5

	29-19-ДТП
	Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:500
	арк. 6

	
	
	

	29-19-ДТП ІТЗЦЗ
	Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Позначення
	Найменування
	Сторінка

	
	Вихідні дані для проектування:
	

	Серія АР, № 002896,

від 12 травня 2016 року
	Кваліфікаційний сертифікат архітектора
	

	від 08 липня 2019 р. № 263
	Рішення 32 сесії 7-го скликання Менської міської ради Менського району Чернігівської області
	

	№ 29-19
	Завдання на розроблення детального плану території
	

	2013 р.
виконавець – ДП «Укргеоінформ»
	Топографічна зйомка ділянки М 1:2000,

надана Замовником
	надана 

в електронному вигляді

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	ПОГОДЖЕННЯ
	

	№ 00-20 від 23.01.2020 р
	Рецензія на проект містобудівної документації
	

	№          від    00.01. 2020 р.
	Протокол громадських слухань (обговорення)
	

	№          від 
                   2020 р.
	Витяг з протоколу засідання обласної архітектурно-містобудівної ради
	

	№          від 
                   2020 р.
	Затвердження Детального плану рішенням Менської міської ради Менського району Чернігівської області
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Номер альбому
	Позначення
	Найменування
	Примітка

	
	
	
	

	1
	29-19-ДТП
	Детальний план території
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ПРИМІТКИ:

До складу проектної продукції не входять, але додаються до неї «Архівні матеріали»:

а). розрахунки, матеріали проектів-аналогів, матеріали інженерних вишукувань, та ін., які можуть бути надані Замовникові за його вимогою у вигляді копій (при умові оплати послуг за копіювання) чи експертному органу, у тимчасове використання на його вимогу (п.7.4 ДБН А.2.2-3-2012).

б). Шифр розділу проектної документації (ДТП) – згідно ДСТУ Б А.2.4-4-2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Проект розроблено у відповідності з чинними нормами, правилами та стандартами України.

Головний

архітектор проекту





Травка-Бабенко Ю.В.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896

М.П. кваліфікаційного сертифікату
	Розділ проекту
	Посада
	Прізвище
	Підпис

	ДТП
	Головний архітектор проекту
	Травка-Бабенко Ю.В.
	

	ДТП
	Головний архітектор проекту
	Травка В.А.
	

	ДТП
	Головний архітектор проекту
	Щерба М.С.
	

	ДТП
	Провідний інженер-проектувальник
	Юрченко А.М.
	

	ДТП
	Головний інженер проекту
	Семиног С.А.
	

	ДТП
	Головний фахівець 
із сантехнічного устаткування
	Грачова О.Б.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Загальні положення.

Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га, розташованої за адресою: вул. Корольова № 6-Б, м. Мена Менського району Чернігівської області, для розміщення культової будівлі розроблено на підставі рішення тридцять другої сесії сьомого скликання Менської міської ради Менського району Чернігівської області від 08 липня 2019 р. № 263, завдання на розроблення детального плану території. Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і стандартами.

Детальний план виконано на топографічній підоснові М 1:2000, розробленій ДП «Укргеоінформ» у 2013 році.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

· Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

· «Порядок розроблення містобудівної документації», затверджений Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р.;

· ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

· ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Умовні позначення витримані згідно нормативного документа:

· ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

Містобудівні рішення відповідають нормативним документам:

· ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

· ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території».

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів:

· ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

· Наказ від 17.03.2011 р. № 145 «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць».
Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА:

· ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва.

Загальні вимоги»;
· НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

При розташуванні будівель і споруд на території ділянки проектування дотримані вимоги таких нормативних документів:

· ДБН В.2.2-9:2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»;
· «Правила пожежної безпеки для культових споруд». Наказ МНС від 18.05.2009 № 339;

· Посібник з проектування «Культові будинки та споруди різних конфесій», Київ ЗНДІЕП - 2002 р.

Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно:

· ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

· ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

· ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

· ПУЕ-2016 «Правила улаштування електроустановок»;

· ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»;

· ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування».

Мета розроблення детального плану:
· уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;
· уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту;
· формування принципів планувальної організації забудови;
· встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
· виявлення та уточнення територіальних ресурсів для наданого виду функціонального використання території;

· визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

· визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки;

· визначення містобудівних умов та обмежень;

· забезпечення комплексності забудови території;

· створення належних умов охорони і використання об’єктів природно-заповідного фонду;

· визначення напрямів та обсягів подальшої діяльності щодо: інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного та пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території складається із графічних та текстових матеріалів.

Детальний план території не підлягає експертизі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2. Географічні, кліматичні та природні умови.

Інженерно-будівельна оцінка території.
2.1. Місцезнаходження території.
Ділянка території орієнтовною площею 0,40 га, для якої розробляється даний детальний план (далі – «ділянка проектування»), розташована в межах населеного пункту, на території м. Мена, Чернігівської області, в центральній частині по вул. Корольова, 6-Б.

Ділянка проектування розміщується на землях комунальної власності. Орієнтовна площа земельної ділянки 0,40 га. Землевпорядна документація на ділянку проектування не розроблялась.

Ділянка проектування межує:

· з Півночі та Сходу: з землями житлової садибної та багатоповерхової забудови;
· з Півдня та Заходу: з землями комунальної власності Менської міської ради.
2.2. Кліматичні умови.

Клімат області помірно-континентальний, з досить теплим літом та порівняно м’якою зимою та доброю зволоженістю. Середні температури січня змінюються з заходу на схід від -4, -5 °С до -7, -8 °С. Середні температури липня змінюються відповідно від +18 до +20 °С. Але в окремі роки температура значно відхиляється від вказаних величин. Абсолютний температурний максимум +35,9°С, а мінімум -16,1°С. Безморозний період триває 160-180 днів. В окремі роки бувають сильні морози. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом 95-110 днів.

Щодо поліської частини області, слід відмітити, зокрема, що клімат тут більш континентальний, якщо порівнювати з іншими районами Полісся України.

Період вегетації (кількість днів з температурою понад 15°) становить 105-110 днів. Переважають західні вітри, що приносять 550-600 мм опадів за рік. Найменше опадів буває зимою (січень – лютий), найбільше їх припадає на червень-серпень.

2.3. Природні умови.

На ділянці проектування знаходиться колишня будівля котельні, яка в даний час не використовується. До будівлі котельні примикає недобудована технічна споруда.
Поряд з ділянкою проектування знаходиться територія житлової багатоповерхової забудови. Ділянка проектування не потрапляє в охоронну зону.
2.4. Рельєф.
Рельєф ділянки проектування є переважно упорядкованим і характеризується незначним перепадом абсолютних відміток.
У геоморфологічному відношенні територія ділянки розташована в зоні мішаних лісів (поліський край), в області Чернігівського Полісся, в Дніпровсько-нижньодеснянському районі, яка є однією з структурних одиниць Придніпровської терасної рівнини в межах Дніпровсько-Донецької западини придніпровської терасної рівнини.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним ухилом в західному напрямку.

2.5. Ґрунти, гідрогеологічні умови, сейсмічність.
Характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов буде надана після здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки проектування. Проведення такого обстеження є обов’язковою передумовою для здійснення подальших етапів проектування.

Згідно ДБН В.1.1-12-2006 та карт ЗСР, ділянка проектування розташована в зоні 5-бальної сейсмічної інтенсивності.

3. Сучасна планувальна система території;

існуючі техногенні та антропогенні впливи.

3.1. Сучасна містобудівна ситуація.

Ділянка будівництва розташована на території Менської міської ради Менського району Чернігівської області, в межах населеного пункту, в центральній частині міста Мена, по вул. Корольова, 6-Б.
Відомості про пам’ятки культурної спадщини та археології на території ділянки відсутні.

На даний час на ділянці проектування знаходиться будівля колишньої котельні, яка в даний час не використовується та металеві гаражі для легкових автомобілів. До будівлі колишньої котельні примикає недобудована технічна споруда.

Ділянка проектування межує з територією житлової багатоповерхової забудови.
3.2. Транспортна та інженерна інфраструктура.

Поряд з ділянкою проектування розташована вулиця Сіверський шлях, вулиця Чехова та вулиця Крилова. Ці вулиці мають асфальтне покриття проїжджої частини та є житловими вулицями із двостороннім рухом. Вказані проїзди належать до вулиць місцевого значення.

Інженерна інфраструктура:

Мережі водопостачання – в наявності.

Централізоване газопостачання – в наявності.

Теплопостачання – в наявності.

Мережі централізованої каналізації поряд із ділянкою проектування – в наявності.

Централізоване електропостачання – в наявності. Поряд з ділянкою проектування та в межах ділянки проходить лінія електропостачання напругою 0,4 кВ.

Ділянка проектування знаходиться у зоні покриття базових станцій національних операторів мобільного зв’язку.

Ділянка проектування знаходиться в зоні впевненого прийому передавальних станцій концерну РРТ, що розташовані в м. Чернігів, м. Бахмач, смт. Холми Чернігівської області.

3.3. Санітарно-епідеміологічні впливи.

Ділянка проектування або її окремі частини не знаходяться в межах санітарно-захисних зон (СЗЗ) діючих промислових, комунальних та сільськогосподарських об’єктів.
4. Функціональне зонування території та

архітектурно-планувальна організація території.

4.1. Розподіл території за функціональним використанням.

Проектне цільове призначення ділянки проектування згідно даного детального плану земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій – (код 03.04 згідно чинної «Класифікації видів цільового призначення земель»).
Детальним планом території встановлюються такі функціональні зони в межах ділянки проектування:

· зона церкви;

· садово-паркова зона;

· господарська зона.

Розміщення основних і допоміжних будівель, споруд і майданчиків у всіх перелічених вище зонах підприємства обумовлюється технологічними взаємозв’язками між ними, вимогами зонування території, санітарними й протипожежними вимогами (в т. ч. стосовно забезпечення протипожежних розривів, забезпечення проїзду пожежних автомобілів при гасінні пожеж, тощо).

При виконанні вимог природоохоронного законодавства та додержання санітарних норм в процесі експлуатації ділянки проектування, вплив на зовнішнє середовище буде мінімальним та допустимим і не зможе вплинути на погіршення санітарно-гігієнічних та екологічних умов даного району.

Планування території визначалось із врахуванням найбільш раціонального використання існуючої території та протипожежних вимог.

Відстані між об’єктами, що проектуються та існуючими будівлями, відповідають вимогам діючих нормативних документів.

4.2. Озеленення і благоустрій території.

Даним детальним планом передбачається здійснення заходів з озеленення території в межах ділянки проектування, яке виконується шляхом улаштування газонів, а також частково дерево-чагарникових насаджень.

Загальна площа зелених насаджень становить 1798 м². 
Передбачене улаштування майданчика встановлення контейнерів для відходів (арк. 3, поз. I; площа 10 м²). Для улаштування пішохідних доріжок від входу на огороджену територію та навколо церкви застосовано покриття ФЕМ.
4.3. Проектні пропозиції.

Площа ділянки проектування становить 0,4340 га.

В основу детального плану території покладені такі принципи:

· раціональне розміщення будівель та споруд; 

· забезпечення проїздами та інженерними мережами;

· забезпечення пожежної безпеки.

Детальним планом території передбачено будівництво церкви на 80 прочан для парафіян Релігійної громади Української Греко-Католицької Церкви.

Так, зокрема, в межах ділянки проектування передбачається:

1). Зведення церкви (див. арк. 3, поз. 1). Дана церква розрахована на 80 місць. Церква матиме індивідуальне опалення.
Загальна площа церкви становитиме орієнтовно 290 м².

Відстані від зовнішніх стін запроектованої церкви до існуючих будівель та споруд, інженерних мереж, зелених насаджень відповідають чинним нормативним документам у сфері містобудування.
2). Зведення господарської будівлі (див. арк. 3, поз. 2). В цій будівлі планується розмістити автономне джерело теплопостачання – котельню та вбиральні для персоналу та парафіян.

Площа цієї будівлі становитиме орієнтовно 30 м².

Відстані від зовнішніх стін запроектованої будівлі до існуючих будівель та споруд, інженерних мереж, зелених насаджень відповідають чинним нормативним документам у сфері містобудування.
Відстані від зовнішніх конструкцій споруд до існуючих будівель та споруд, інженерних мереж, зелених насаджень відповідають чинним нормативним документам у сфері містобудування.

Проектом передбачено влаштування огорожі навколо ділянки проектування. Проект огорожі збігається з межею ділянки.

Повний перелік будівель див. експлікацію на арк. 3 «Схема планувальних обмежень. Проектний план. План червоних ліній».
4.4. Транспорт.

Поряд з ділянкою проектування проходить щебеневий проїзд, який сполучається з вулицею Сіверський шлях та вулицею Чехова. Проектом передбачається будівництво під’їзної дороги від проїзду до ділянки проектування.

Покриття дороги, що проектується – асфальтобетон. Ширина – 3,50 м, ширина тротуару – 1,50 м.

Біля в’їзду на ділянку проектування передбачено розміщення майданчику для тимчасової стоянки автомобілів на 5 машино-місць, з них – 1 для інвалідів.

Поздовжні ухили проїздів обумовлені вертикальним плануванням і поверхневим водовідводом.

Конструкція дорожнього одягу автомобільних проїздів прийнята відповідно до складу й інтенсивності руху, наявністю дорожньо-будівельних матеріалів, гідрологічними умовами району й вимогами СНиП 2.05.07–91.
4.5. Основні показники по детальному плану території.

	Поз.
	Найменування
	Одиниця виміру
	Площа

	1
	Площа ділянки проектування
	м²
	4340

	2
	Площа забудови
	м²
	320

	3
	Площа твердого покриття
	м²
	2220

	4
	Площа озеленення
	м²
	1798

	5
	Площа твердого покриття за межами ділянки проектування
	м²
	170


5. Обмеження щодо охорони пам’яток культурної спадщини.

Відомості про наявність об’єктів археології у межах зазначеної земельної ділянки на території Менської міської ради Менського району Чернігівської області відсутні.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З метою унеможливлення руйнування чи знищення об’єктів археологічної спадщини, повинно бути забезпечене здійснення таких заходів:

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво;

2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням;

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);

4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 № 22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 № 344/22/15-11);

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

6. Інженерна підготовка території.
6.1 Вертикальне планування.

Вертикальне планування виконано з урахуванням наступних вимог:

· максимально можливе збереження природного рельєфу і ґрунтового покриву;

· відвід поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту;

· виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт;

· забезпечення нормативних ухилів проїздів і тротуарів;

· Вертикальне планування виконано методом проектних відміток.

На кресленні (арк. 6 «Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.») наведені елементи вертикального планування: висотні відмітки в метрах, поздовжні ухили в проміле та відстані між характерними точками.

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили проїзної частини прийняті згідно діючих норм. 

Величина максимального ухилу проїзної частини складає 27 ‰, мінімального – 4 ‰.

При виконанні інженерної підготовки ділянки проектування родючий шар ґрунту, перед початком будівництва, знімається з наступним використанням його для озеленення (глибину знімання родючого шару та величину насипу на ділянках уточнити на наступних стадія проектування).

Водовідведення поверхневих вод від будівель і споруд відбувається в знижені місця рельєфу, в даному випадку в південно-західному напрямку.

Схема інженерної підготовки і вертикального планування не може служити документом для проведення робіт, а є доповненням до архітектурно-планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих рішень.

6.2. Водопостачання.

6.2.1. Проектні пропозиції.

Детальним планом території передбачається влаштування нової системи господарчо-питного водопостачання.

Водопостачання передбачається від існуючої водопровідної мережі.
6.3. Каналізація.

На території передбачається проектування нової системи господарчо-побутової каналізації. Побутові стічні води від господарчої будівлі передбачається відводити мережею самопливної каналізації. Діаметри та ухили самопливної мережі будуть уточнені на наступних стадіях.

6.4. Теплопостачання.

Даним детальним планом передбачається використання системи автономного теплопостачання будівлі церкви (підключення до централізованих мереж теплопостачання не передбачається). На даному етапі розглядається підключення газового котла і як альтернатива можливо встановлення твердопаливного котла. Остаточно джерело теплопостачання приймається при подальшому проектуванні.
6.5. Газопостачання.

Газопостачання передбачається від існуючого газопроводу. Місце врізки уточнюватиметься на наступних стадіях проектування, після отримання технічних умов.
6.6. Електропостачання.

Біля території, для якої розробляється ДПТ, прокладена ПЛ 0,4 кВ.
Електропостачання споживачів, що будуть розташовані на даній території, передбачається здійснювати від найближче розташованої існуючої КТП 10/0,4 кВ від найближчої опори існуючої ПЛ 0,4 кВ. 

7. Охорона навколишнього середовища.

7.1. Загальні положення.

Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план планування території для розміщення культової будівлі в м. Мена по вул. Корольова № 6-Б, орієнтовною площею 0,40 га. не підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що до планової діяльності релігійної установи не передбачена процедура оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

7.2. Санітарне очищення території.

За даним обласного реєстру місць видалення відходів (далі – МВВ), в місті Мена наявне діюче МВВ «Звалище комунальних відходів м. Мена», яке внесене до обласного реєстру МВВ за № 409 від 19.08.2014 р. Площа об’єкта 6,1266 га, обсяг видалених відходів на момент складання паспорта МВВ – 24 000 т. МВВ віднесено до категорії екологічної безпеки «В» (об’єкти постійного контролю, обов’язковість заходів щодо захисту, моніторингу і локалізації забруднень).
Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу. На території запроектований майданчик встановлення контейнерів для відходів (див. позн. 3, арк. 3 «Схема планувальних обмежень. Проектний план. План червоних ліній.»). Вивезення та утилізація твердих побутових відходів підприємства, що проектується, буде проводитися за договором з комунальними службами.
Система санітарного очищення території та кількість контейнерів для сміття розробляється на наступних стадіях проектування.

8. Протипожежні заходи.

Забезпечення пожежної безпеки у місті Мена здійснює пожежно-професійний пост міста, який є одним з підрозділів Державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області.

Відповідно до пункту 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» відстань від забудови громадських будівель до найближчого пожежного депо по дорогах загального користування повинна становити із розрахунку прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику за час, що не перевищує: для території сільських населених пунктів та за межами населених пунктів – 20 хвилин. Такий стан організації пожежогасіння у сільській місцевості забезпечує належний рівень реагування на пожежі, надзвичайні ситуації і події (протягом 20 хвилин з часу отримання повідомлення у найвіддаленішому від місця розташування пожежно-рятувального підрозділу).

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова кількість одночасних пожеж на території, що проектується - одна. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години.
Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті 10 л/сек при 1 пожежі, 

Згідно з Кодексом цивільного захисту України (ст. 20 «Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання») до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання зокрема належить:

· забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;

· здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки;

· розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

· розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням;

· утримання у справному стані засобів протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;

· здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.

Для підтримання пожежної безпеки необхідно здійснити комплекс обов’язкових організаційних заходів, перелічених у “Правилах пожежної безпеки в Україні”, а саме:
· призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;
· запровадити відповідний протипожежний режим;

· підготувати й затвердити загально об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки;
· скласти плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі;

· затвердити порядок (систему) сповіщення людей про пожежу, ознайомити з ним усіх працівників;

· встановити на території, у будівлях та приміщеннях відповідні знаки пожежної безпеки, таблички з вказівкою номеру телефону та порядку виклику пожежної охорони.

Даним ДПТ передбачено здійснення заходів, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки а саме:

· вибір ступеня вогнестійкості, площі та поверховості запроектованих будинків здійснено з урахуванням нормативних обмежень ДБН 1.1-7-2016;

· розташування запроектованих будинків відносно розташованих поряд існуючих будівель і споруд прийняте з дотриманням протипожежних відстаней, регламентованих положеннями ДБН Б.2.2-12:2018;

· розташування запроектованих проїздів, інженерних мереж та зелених насаджень відносно запроектованих будинків забезпечують вимоги ДБН Б.2.2-12:2018 щодо можливості гасіння пожежі та доступу рятувальних підрозділів до кожного приміщення будинку;

· улаштування достатньої кількості в'їздів на територію ділянки проектування та під'їзних шляхів до них, що дозволяє здійснювати в'їзд автомобілів пожежно-рятувальних підрозділів на запроектовану прибудинкову територію з декількох напрямів подача води для забезпечення пожежогасіння від пожежних резервуарів;

· на кресленні детального плану показано розміщення майданчиків для їх облаштування первинними засобами пожежогасіння.

Територія проектування повинна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння згідно нормативних документів: пожежний щит-комплект (вогнегасники – ВП-9(з) - 3 од., протипожежне покривало розміром 2 x 2 м. - 1 од., багор або лом або гак - 2 од., лопати - 2 од., сокири - 2 од., 2 пожежних відра) – 1 од., ящик із сухим піском об'ємом 0.5 м3 (1 од.).

9. Техніко-економічні показники детального плану території

	Назва показника
	Одиниця виміру
	Існуючий стан
	Проектний стан

	Територія
	
	
	

	Площа ділянки проектування у т.ч.
	га / %
	- / 100
	0,4340 / 100

	- площа забудови
	га / %
	-
	0,0320 / 7,4

	- зелені насадження
	га / %
	-
	0,1798 / 41,4

	Вулиці, проїзди, площадки у т.ч.
	
	
	

	- в межах ділянки проектування
	га / %
	
	0,2220 / 51,2

	- за межами ділянки проектування
	га
	
	0,0170

	Вулично-дорожна мережа
	
	
	

	
	км
	
	

	Гараж для постійного (тимчасового) зберігання вантажних автомобілів
	маш. місць
	-
	-

	Гараж для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів
	маш. місць
	-
	-

	Інженерна підготовка
	
	
	

	Площа території, що потребує інженерної підготовки
	га / %
	
	див. прим. 1

	Протяжність закритих водостоків "самопливних дощових мереж"
	км
	-
	-

	Інженерне обладнання
	
	
	

	Водопостачання
	
	
	

	Водопостачання всього
	м³ / добу
	-
	див. прим. 1

	Каналізація
	
	
	

	Сумарний об’єм стічних вод
	м³ / добу
	-
	див. прим. 1

	Електропостачання
	
	
	

	Споживання сумарне
	тис. кВт*год/рік
	-
	див. прим. 1

	Теплопостачання (газопостачання)
	
	
	

	Споживання сумарне
	тис. м³/рік
	-
	див. прим. 1

	Охорона навколишнього середовища
	
	
	

	Санітарно-захисні зони, всього
	га
	-
	див. прим. 1

	- у тому числі озеленені
	га
	-
	див. прим. 1


Примітка 1. Зазначені показники буде визначено на наступних стадіях проектування.
10. Нормативні документи, які використовуються

· ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

· ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

· ДБН В.2.5-23:2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

· "Правила охорони електричних мереж". Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209;

· ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";

· ДБН В.1.1-24:2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування";

· ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";

· ДБН А.2.1-1:2008 "Інженерні вишукування для будівництва";

· ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України";

· ДБН В.2.3-5:2001 "Вулиці та дороги населених пунктів";

· ДержСаНПіН № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";

· Наказ №145 від 17.03.2011р. "Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць";

· ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

· Наказ Мінрегіонбуд України №290 від 16.11.2011р. "Порядок розроблення містобудівної документації";

· ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації";

· ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні";

· ДБН В.2.5-20:2001 "Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди";

· ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

· ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

· ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ "Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів";

· ДСТУ Б В.2.4-4:2009 СПДБ "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

· ПУЕ-2017 "Правила улаштування електроустановок";
· ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення";
· ДБН В.2.2-9:2009 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення";

· "Правила пожежної безпеки для культових споруд". Наказ МНС від 18.05.2009 № 339;

· Посібник з проектування "Культові будинки та споруди різних конфесій", Київ ЗНДІЕП - 2002 р.

Інв. № 00120195








 14








PAGE  

